פרוטוקול התארגנות אתר

- אין לבצע כל עבודה במגרש, לרבות עבודות עפר, לפני קבלת אישור לתחילת עבודות.

- בתחום השיפוט של כרמיאל לא קיים אתר מוסדר לפינוי עודפי עפר, אבנים ופסולת בניין.

- פינוי פסולת בניין יתואם עם מחלקת הפיקוח העירוני.

- מכולת פינוי תוצב רק באופן זמני ולצורך פינוי מידי של פסולת. המכולה תמוקם, ככל האפשר, צמוד לחניה הסמוכה למבנה, תסומן בסרט סימון, והמעבר לציבור יהיה פנוי ובטוח.

- פינוי עודפי עפר יתבצע באחריות בעל ההיתר, אל אתר מורשה ומחוץ לעיר.

- יש לבצע התזת מים במהלך עבודות עפר ויסודות, למניעת פליטת אבק, בהתאם להנחיות מחלקת איכות הסביבה ("הנחיות סביבתיות לשלב ביצוע הבנייה", תיק המידע והיתר הבנייה).

- יש להקים גידור קשיח ואטום (פח איסכורית) בגובה 2 מ' וכן גדר יוטה בגובה זהה, בהתאם לתוכנית בטיחות להתארגנות אתר. באזורים סמוכים למדרכות ומעברי הולכי רגל, על הגידור להיות חלק, ללא בליטות או סכנות, בכפוף לדרישות יועץ הבטיחות.

- בעל ההיתר מתחייב לתחזק את גידור האתר באופן תקין ונקי עד לסיום העבודות וקבלת תעודת הגמר.

- כניסה לאתר תתבצע דרך שער כניסה, שייפתח כלפי פנים, בהתאם לתוכנית התארגנות האתר.

- בכניסה לאתר יוצב שלט הכולל פרטי בעל ההיתר, הקבלן המבצע ואחראי הביקורת: שם מלא, כתובת, מספר רישיון, טלפונים.

- בעל ההיתר מחויב לשמור על ניקיון הכביש והמדרכה הגובלים למגרש. בסיום כל שלב יש לנקות את המגרש וסביבתו מאשפה ופסולת, בהתאם לחוק העזר העירוני.

- אין לחרוג מתחום האתר בכל דרך: לא באחסון חומרים, כלים, כלי רכב, פסולת או ביצוע עבודות. כל פעולה מחוץ למגרש תיעשה רק באישור רשמי כחלק מתוכנית התארגנות.

- חל איסור לחסום את המדרכה או הכביש למעבר חופשי.

- משאיות הנכנסות/יוצאות מהאתר יכוסו ביריעות למניעת פיזור אבק.

- יש לנקוט אמצעי זהירות בזמן העבודה ולפנות כל מפגע בסיום יום העבודה. השער יינעל בתום כל יום.

- יש להעביר את פרטי הקשר של כל הגורמים הפעילים באתר.

- יש לנקוט באמצעים למניעת פגיעה בקירות תומכים או מסלעות בגבולות האתר, הסמוכים לבתי מגורים.

- חל איסור להתחיל בעבודות לפני קבלת אישור תחילת עבודות מהפיקוח העירוני. גידור האתר יבוצע לפי תיאום ניהול אתר והנחיות הפיקוח.

- יש להודיע לדיירי הרחוב לפחות 48 שעות לפני תחילת קידוח כלונסאות, כולל פרטים: היקף העבודה, זמני התחלה/סיום יומיים, ותשובת כתובת לפניות.

- בשל הקרבה לבתים מאוכלסים, יש ליידע את כל הגובלים הרלוונטיים 48 שעות מראש לגבי עבודות קידוח/עפר.

- הסדרי תנועה לכניסה ויציאה של משאיות וכלים כבדים ע"פ הנחיות תוכנית התארגנות .

- כל פגיעה בתשתיות בהיקף אתר הבניה כגון : מדרכות , כבישים , עמודי חשמל , קירות פיתוח ותשתיות מים , חשמל , ותקשורת יותקנו ע"י הקבלן באופן מידי ללא דחוי .

- שעות העבודה באתר יוגבלו לימים א'-ה': 07:00–19:00, ימי שישי וערבי חג: 07:00–14:00. אין לבצע עבודות בשבתות, חגים, ערב פסח וערב יום כיפור.

אחראי לביקורת על הביצוע                 חתימת בעל ההיתר                חתימת הקבלן המבצע